珠海市卫生学校运动地胶采购项目招标公告

项目名称：珠海市卫生学校运动地胶采购项目

招标内容：体育馆运动地胶

项目金额：167090.00元，人民币：壹拾陆万柒仟零玖拾元（上限价）。

评标办法：最低价中标

报名时间：2020年1月3 日9:30 时止

报名地点：珠海市卫生学校综合实训楼9楼901室（总务科）

开标时间：2020年1月3日 10:00时

开标地点：珠海市卫生学校综合实训楼10楼1001室

投标咨询电话：0756-8112814 李老师

投标人资格要求（报名条件）：

1、投标人必须为经营体育设备器材的经销商，提供营业执照原件及复印件（原件交采购方核查，复印件盖单位公章）。

2、提供法人代表身份证复印件加盖公章，如非本人则须提供法人代表授权委托书和被委托人身份证（原件交采购方核查，复印件加盖单位公章）。

商务要求：

地胶总厚度大于等于4.8mm，否则作废标处理。

1、地胶耐磨性经国家级检测机构检测＞10000转；

2、地胶拉断伸长率经国家级检测机构检测＞240%；

3、地胶拉伸强度经国家级检测结构检测＞6MPa；

4、燃烧性能达到B1级及以上；

5、冲击吸收经国家级检测机构检测＞40%；

6、环保要求：甲醛释放限量≤0.02mg/㎡h，甲苯、二甲苯、乙苯释放限量≤1.0mg/㎡h，游离甲苯二异氰酸酯不得检出，苯不得检出；

7、地胶生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证；

8、地胶生产企业通过ISO14001：2015环境管理体系认证；

9、地胶生产企业获得多于5项与投标产品相关的实用新型专利证书；

10、报价须包含税金、运输、安装、人工、售后服务以及可能存在的漏项等所有费用。

11、交货期:签订合同后10个日历日内全部安装完毕，并完成场地划线。

12、付款方式:所有货物安装完毕并验收合格后支付至95%，剩余5%验收合格满一年后支付。

附《珠海市卫生学校运动地胶采购项目》清单

珠海市卫生学校

2019年12月27日

附件：《珠海市卫生学校运动地胶采购项目》清单

| 序号 | 产品名称 | 产品的参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育馆运动地胶 | 厚度：4.8MM 颜色：红绿蓝灰 纹路：钻石纹 1、地板耐磨性经国家级检测机构检测＞10000转； 2、地板拉断伸长率经国家级检测机构检测＞240%； 3、地板拉伸强度经国家级检测结构检测＞6MPa； 4、、燃烧性能达到B1级及以上； 5、冲击吸收经国家级检测机构检测＞40%； 6、环保要求：甲醛释放限量≤0.02mg/㎡h，甲苯、二甲苯、乙苯释放限量≤1.0mg/㎡h，游离甲苯二异氰酸酯不得检出，苯不得检出； | ㎡ | 1078 |  |  |